# Практическая работа № 17

"Морфологический" и "лексический" разбор программного кода

Выполнение работы:

Решение Модуля 1

Рисунок 17.1 – Исходная топология сети

Назначение адресов производится согласно данным ниже:

Сети:

ISP IP: 172.16.4.1/28 и 172.16.5.1/28
HQ-RTR: 172.16.4.4 BR-RTR: 172.16.5.5

VLAN100: 192.168.1.1/26 VLAN200: 192.168.2.1/28
VLAN999: 192.168.99.1/29
HQ-SRV: 192.168.1.10 HQ-CLI: 192.168.2.10 
BR-Net: 192.168.3.1/27 BR-SRV: 192.168.3.10

Настройка маршрутизатора ISP:

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| apt-get update && apt-get install nftables -y | Команда обновляет список доступных пакетов и при успешном обновлении устанавливает пакет nftables, без запроса подтверждения у пользователя. apt-get – консольная утилита управления пакетами update – обновляет локальный индекс пакетов && – логический оператор «И». Вторая команда выполнится только если первая завершилась успешно. apt-get install nftables – команда установки программного пакета nftables -y – автоматически отвечает «yes» на все запросы подтверждения. |
|  | Команда создаёт и записывает конфигурационный файл nftables, который очищает старые правила и настраивает динамическую трансляцию адресов (NAT) для исходящего трафика через внешний интерфейс. cat – утилита вывода содержимого, в данном случае используется для формирования файла. <<'EOT' – here-document, позволяет передать многострочный текст в команду. Одинарные кавычки запрещают подстановку переменных и интерпретацию спецсимволов. > /etc/nftables/nftables.nft – перенаправление вывода в файл конфигурации nftables с перезаписью содержимого. #!/usr/sbin/nft -f – shebang-строка, указывает, что файл должен выполняться интерпретатором nft с загрузкой правил из файла. flush ruleset – полностью очищает все существующие правила nftables, чтобы избежать конфликтов со старыми настройками. table ip nat { – создаёт таблицу nat для протокола IPv4, предназначенную для сетевой трансляции адресов. chain postrouting { – объявляет цепочку postrouting, которая применяется после этапа маршрутизации пакетов. type nat hook postrouting priority srcnat – указывает тип цепочки NAT, точку подключения postrouting и приоритет обработки правил для исходящей трансляции адресов. oifname "ens19" masquerade – применяет правило маскарадинга ко всему трафику, выходящему через интерфейс ens19, подменяя исходный IP-адрес на адрес этого интерфейса. } – закрытие цепочки postrouting. } – закрытие таблицы nat. EOT – завершает here-document и окончание формирования файла. |
| hostnamectl hostname ISP | Команда задаёт имя хоста (hostname) для системы hostnamectl – утилита управления именем хоста hostname – параметр команды hostnamectl, указывающий на операцию установки имени хоста. ISP – новое имя хоста, присваиваемое системе |
| systemctl enable --now nftables | Команда включает службу nftables в автозагрузку и немедленно запускает её systemctl – утилита управления службами и состоянием системы в systemd. enable – добавляет службу в автозагрузку, чтобы она запускалась автоматически при старте системы. --now – указывает выполнить действие немедленно, без ожидания перезагрузки. nftables – служба, отвечающая за загрузку и применение правил фильтрации и NAT, описанных в конфигурационном файле. |
| echo net.ipv4.ip_forward=1 >> /etc/sysctl.conf | Команда включает пересылку IPv4-пакетов в системе и сохраняет эту настройку для применения после перезагрузки. echo – выводит указанный текст в стандартный поток вывода. net.ipv4.ip_forward=1 – системный параметр ядра Linux, разрешающий маршрутизацию IPv4-трафика между сетевыми интерфейсами. >> – оператор перенаправления, добавляет строку в конец файла, не перезаписывая его содержимое. /etc/sysctl.conf – конфигурационный файл параметров ядра, значения из которого применяются при загрузке системы. |
| mkdir -p /etc/net/ifaces/ens2{0,1} | Команда создаёт каталоги сетевых интерфейсов ens20 и ens21, необходимые для их последующей настройки. mkdir – утилита для создания каталогов -p – флаг, позволяющий создавать вложенные каталоги и не выдавать ошибку, если они уже существуют. /etc/net/ifaces/ – системный каталог ALT Linux, в котором хранятся конфигурации сетевых интерфейсов. ens2{0,1} – bash-расширение фигурных скобок, которое разворачивается в два имени: ens20 и ens21. |
| echo 'TYPE=eth' ¦ tee /etc/net/ifaces/ens2{0,1}/options | Команда задаёт тип сетевых интерфейсов ens20 и ens21 как Ethernet и записывает это в их конфигурационные файлы. echo 'TYPE=eth' – выводит строку, указывающую, что тип интерфейса – Ethernet. ¦ – конвейер (pipe), передаёт вывод команды echo на вход следующей команды. tee – утилита, которая записывает входные данные в файл и одновременно выводит их в стандартный вывод. /etc/net/ifaces/ens2{0,1}/options – файл параметров сетевых интерфейсов ens20 и ens21, в котором задаются их основные свойства. ens2{0,1} – bash-расширение, разворачивающееся в ens20 и ens21 |
| echo '172.16.4.1/28' > /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address | Команда назначает IPv4-адрес интерфейсу ens20, который используется для подключения ISP к маршрутизатору HQ-RTR. echo '172.16.4.1/28' – выводит строку с IPv4-адресом и длиной префикса подсети. 172.16.4.1/28 – IP-адрес из приватного диапазона RFC1918 с маской /28 (255.255.255.240), соответствующий сети 172.16.4.0/28. > – оператор перенаправления, полностью перезаписывает содержимое файла. /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address – конфигурационный файл, в котором задаётся IPv4-адрес сетевого интерфейса ens20. |
| echo '172.16.5.1/28' > /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address | Команда назначает IPv4-адрес интерфейсу ens21, который используется для подключения ISP к маршрутизатору BR-RTR. Аналогичные пояснения из предыдущей команды |

Настройка маршрутизатора HQ-RTR (EcoRouterOS):

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| username net_admin password P@$$word role admin exit | Блок команд создаёт локального пользователя net_admin на маршрутизаторе HQ-RTR с максимальными административными правами. username net_admin – команда создания (или перехода к настройке) пользователя с именем net_admin. password P@$$word – задаёт пароль для пользователя net_admin. role admin – назначает пользователю роль администратора, предоставляющую максимальные привилегии управления маршрутизатором. exit – завершает режим настройки пользователя и возвращает к предыдущему уровню конфигурации. |
| ip domain-name au-team.irpo | Команда задаёт доменное имя устройства, используемое для формирования полного доменного имени (FQDN) и работы сетевых сервисов. ip domain-name – команда конфигурации доменного имени на маршрутизаторе. au-team.irpo – доменное имя, которое будет использоваться устройством при разрешении имён и формировании FQDN (например, HQ-RTR.au-team.irpo). |
| ip name-server 192.168.1.10 | Команда указывает DNS-сервер, который маршрутизатор будет использовать для разрешения доменных имён. ip name-server – команда задания адреса DNS-сервера на маршрутизаторе. 192.168.1.10 – IP-адрес DNS-сервера (HQ-SRV), обслуживающего доменную зону au-team.irpo. |
| ntp timezone utc+3 | Команда настраивает часовой пояс маршрутизатора, устанавливая смещение времени относительно UTC. ntp – раздел конфигурации, относящийся к службе синхронизации времени. timezone – параметр задания часового пояса устройства. utc+3 – смещение времени на 3 часа вперёд относительно универсального координированного времени (UTC), соответствующее местному времени проведения экзамена. |
| hostname HQ-RTR.au-team.irpo | Команда задаёт полное доменное имя (FQDN) маршрутизатора hostname – команда установки имени устройства. HQ-RTR.au-team.irpo – полное доменное имя маршрутизатора, включающее имя хоста и доменную зону au-team.irpo. |
| ip pool dhcp 1 range 192.168.2.2-192.168.2.9 exit или ip pool fordhcp 192.168.2.2-192.168.2.9 | Вариант 1 Блок команд создаёт DHCP-пул с заданным диапазоном IP-адресов для выдачи клиентам в сети VLAN 200. ip pool dhcp 1 – создаёт пул IP-адресов с именем (или номером) dhcp 1, который будет использоваться DHCP-сервером. range 192.168.2.2-192.168.2.9 – задаёт диапазон IP-адресов, доступных для автоматической выдачи клиентам. 192.168.2.2-192.168.2.9 – диапазон адресов в сети 192.168.2.0/28, исключающий адрес маршрутизатора (192.168.2.1), как требует задание. exit – завершает настройку пула и возвращает к предыдущему уровню конфигурации. Вариант 2 Команда создаёт DHCP-пул с заданным диапазоном адресов в упрощённой форме одной строкой. ip pool fordhcp 192.168.2.2-192.168.2.9 – создаёт пул IP-адресов для DHCP с диапазоном от 192.168.2.2 до 192.168.2.9 без входа в подрежим конфигурации. |
| dhcp-server 1 pool dhcp 64 mask 255.255.255.240 gateway 192.168.2.1 dns 192.168.1.10 domain-name au-team.irpo static ip 192.168.2.10 client-id mac 1111.1111.1111 exit exit | Блок команд настраивает DHCP-сервер на маршрутизаторе HQ-RTR для сети VLAN 200, определяя параметры выдачи адресов и статическую привязку клиента. dhcp-server 1 – создаёт или открывает настройку DHCP-сервера с идентификатором 1. pool dhcp 64 – указывает, что DHCP-сервер использует ранее созданный пул адресов dhcp; значение 64 задаёт максимальное количество возможных арендуемых адресов. mask 255.255.255.240 – задаёт маску подсети /28 для клиентов DHCP. gateway 192.168.2.1 – определяет шлюз по умолчанию для клиентов, в качестве которого используется адрес интерфейса маршрутизатора в VLAN 200. dns 192.168.1.10 – указывает DNS-сервер, который будет выдан DHCP-клиентам (сервер HQ-SRV). domain-name au-team.irpo – задаёт DNS-суффикс, который будет автоматически применяться на клиентах. static ip 192.168.2.10 – резервирует конкретный IP-адрес для клиента с заданным идентификатором. client-id mac 1111.1111.1111 – указывает MAC-адрес клиента (HQ-CLI), по которому выполняется статическая привязка IP. exit – завершает настройку статической привязки клиента. exit – завершает настройку DHCP-сервера и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| port te0 service-instance te1/isp-hq encapsulation untagged exit | Блок команд настраивает физический порт маршрутизатора HQ-RTR для подключения к провайдеру (ISP) без использования VLAN-тегов. port te0 – переход в режим настройки физического порта te0 маршрутизатора. service-instance te1/isp-hq – создаёт сервисный экземпляр (логический интерфейс) с именем te1/isp-hq, который будет привязан к данному порту. encapsulation untagged – указывает, что трафик на данном сервисном экземпляре передаётся без VLAN-тегов (обычный Ethernet-трафик). exit – завершает настройку сервисного экземпляра и возвращает к настройке порта. exit – завершает настройку порта и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| port te1 service-instance te1/srv-net encapsulation dot1q 100 rewrite pop 1 | Блок команд настраивает физический порт te1 для работы с VLAN и выделяет сервисный экземпляр для сети серверов HQ. port te1 – переход в режим настройки физического порта te1. service-instance te1/srv-net – создаёт сервисный экземпляр (логический интерфейс) te1/srv-net, предназначенный для обслуживания серверной сети. encapsulation dot1q 100 – указывает, что трафик данного сервисного экземпляра использует VLAN с идентификатором 100 (IEEE 802.1Q). rewrite pop 1 – удаляет один VLAN-тег из входящего трафика, превращая тегированный трафик в нетегированный внутри маршрутизатора. |
| service-instance te1/cli-net encapsulation dot1q 200 rewrite pop 1 | Блок команд настраивает сервисный экземпляр для клиентской сети HQ с использованием VLAN 200. service-instance te1/cli-net – создаёт сервисный экземпляр (логический интерфейс) te1/cli-net, предназначенный для клиентской сети. encapsulation dot1q 200 – указывает, что трафик данного сервисного экземпляра передаётся с VLAN-тегом с идентификатором 200 (IEEE 802.1Q). rewrite pop 1 – удаляет один VLAN-тег из входящего трафика, обеспечивая корректную обработку кадров маршрутизатором. |
| service-instance te1/management encapsulation dot1q 999 rewrite pop 1 exit | Блок команд настраивает сервисный экземпляр для сети управления маршрутизатора с использованием VLAN 999. service-instance te1/management – создаёт сервисный экземпляр (логический интерфейс) te1/management, предназначенный для управляемой (management) сети. encapsulation dot1q 999 – указывает, что трафик данного сервисного экземпляра передаётся с VLAN-тегом с идентификатором 999. rewrite pop 1 – удаляет один VLAN-тег из входящего трафика, позволяя маршрутизатору обрабатывать трафик как нетегированный внутри логического интерфейса. exit – завершает настройку портов и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| interface isp-hq ip nat outside ip address 172.16.4.4/28 connect port te0 service-instance te0/isp-hq exit | Блок команд настраивает логический интерфейс маршрутизатора HQ-RTR для подключения к провайдеру и помечает его как внешний для NAT. interface isp-hq – создаёт и переводит в режим настройки логического интерфейса с именем isp-hq. ip nat outside – обозначает данный интерфейс как внешний (outside) для механизма сетевой трансляции адресов. ip address 172.16.4.4/28 – назначает IP-адрес интерфейсу isp-hq в сети 172.16.4.0/28. connect port te0 service-instance te0/isp-hq – привязывает логический интерфейс isp-hq к физическому порту te0 и соответствующему сервисному экземпляру. exit – завершает настройку интерфейса и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| interface srv-net ip nat inside ip address 192.168.1.1/26 connect port te1 service-instance te1/srv-net exit | Блок команд настраивает логический интерфейс маршрутизатора HQ-RTR для серверной сети HQ и помечает его как внутренний для NAT. interface srv-net – создаёт и переводит в режим настройки логического интерфейса srv-net, соответствующего серверной сети. ip nat inside – обозначает данный интерфейс как внутренний (inside) для механизма сетевой трансляции адресов. ip address 192.168.1.1/26 – назначает IP-адрес интерфейсу srv-net в сети 192.168.1.0/26, который используется как шлюз для серверов HQ. connect port te1 service-instance te1/srv-net – привязывает логический интерфейс srv-net к физическому порту te1 и сервисному экземпляру VLAN 100. exit – завершает настройку интерфейса и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| interface cli-net ip nat inside ip address 192.168.2.1/28 connect port te1 service-instance te1/cli-net exit | Блок команд настраивает логический интерфейс маршрутизатора HQ-RTR для клиентской сети HQ и помечает его как внутренний для NAT. interface cli-net – создаёт и переводит в режим настройки логического интерфейса cli-net, соответствующего клиентской сети. ip nat inside – обозначает данный интерфейс как внутренний (inside) для механизма сетевой трансляции адресов. ip address 192.168.2.1/28 – назначает IP-адрес интерфейсу cli-net в сети 192.168.2.0/28, который используется как шлюз по умолчанию для клиентов HQ. connect port te1 service-instance te1/cli-net – привязывает логический интерфейс cli-net к физическому порту te1 и сервисному экземпляру VLAN 200. exit – завершает настройку интерфейса и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| interface management ip address 192.168.99.1/29 connect port te1 service-instance te1/management exit | Блок команд настраивает логический интерфейс маршрутизатора HQ-RTR для сети управления (management). interface management – создаёт и переводит в режим настройки логического интерфейса management, предназначенного для сети управления. ip address 192.168.99.1/29 – назначает IP-адрес интерфейсу management в сети 192.168.99.0/29, используемый для администрирования устройств. connect port te1 service-instance te1/management – привязывает логический интерфейс management к физическому порту te1 и сервисному экземпляру VLAN 999. exit – завершает настройку интерфейса и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
| ip nat pool nat 192.168.1.1-192.168.2.254,192.168.99.0-192.168.99.254 | Команда создаёт пул адресов для динамической сетевой трансляции (NAT), который будет использоваться для подмены внутренних IP-адресов при выходе в интернет. 192.168.1.1-192.168.2.254 – диапазон IP-адресов внутренних сетей HQ (серверной и клиентской), которые подлежат трансляции. , – разделитель диапазонов адресов в пуле. 192.168.99.0-192.168.99.254 – диапазон IP-адресов сети управления (VLAN 999), для которой также разрешён выход в интернет. |
| ip nat source dynamic inside-to-outside pool nat overload interface isp-hq | Команда настраивает динамическую трансляцию исходящих адресов (PAT) для всех внутренних сетей при выходе через внешний интерфейс. ip nat source dynamic – включает динамическую трансляцию исходных IP-адресов. inside-to-outside – указывает направление трансляции: из внутренних (inside) сетей во внешнюю (outside). pool nat – задаёт использование ранее созданного NAT-пула с именем nat. overload – включает перегрузку адресов (PAT), позволяя нескольким внутренним хостам использовать один внешний IP-адрес с разными портами. interface isp-hq – указывает внешний интерфейс, IP-адрес которого используется для трансляции трафика. |
| ip route 0.0.0.0/0 172.16.4.1 description default | Команда настраивает маршрут по умолчанию, направляя весь трафик в неизвестные сети в сторону провайдера. ip route – команда добавления статического маршрута в таблицу маршрутизации. 0.0.0.0/0 – маршрут по умолчанию, охватывающий все IPv4-сети, для которых нет более точного маршрута. 172.16.4.1 – IP-адрес следующего узла (шлюза), в роли которого выступает маршрутизатор ISP. description default – добавляет текстовое описание маршрута, упрощающее администрирование и чтение конфигурации. |
| interface tunnel.1 ip add 192.168.5.1/30 ip tunnel 172.16.4.4 172.16.5.5 mode gre ip ospf authentication ip ospf authentication-key P@$$word exit | Блок команд настраивает GRE-туннель между маршрутизаторами HQ-RTR и BR-RTR и включает защиту протокола динамической маршрутизации. interface tunnel.1 – создаёт и переводит в режим настройки логического туннельного интерфейса с именем tunnel.1. ip add 192.168.5.1/30 – назначает IP-адрес туннельному интерфейсу из сети /30, предназначенной для point-to-point соединения между двумя маршрутизаторами. ip tunnel 172.16.4.4 172.16.5.5 mode gre – настраивает GRE-туннель, где 172.16.4.4 – локальный внешний IP маршрутизатора HQ-RTR, 172.16.5.5 – удалённый внешний IP маршрутизатора BR-RTR, mode gre – тип туннеля Generic Routing Encapsulation. ip ospf authentication – включает аутентификацию OSPF на данном интерфейсе. ip ospf authentication-key P@$$word – задаёт пароль, который будет использоваться для защиты обмена OSPF-сообщениями в туннеле. exit – завершает настройку туннельного интерфейса и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |
|  | Блок команд настраивает протокол динамической маршрутизации OSPF на маршрутизаторе HQ-RTR и ограничивает его работу только необходимыми интерфейсами. router ospf 1 – запускает процесс OSPF с идентификатором 1 и переводит в режим его настройки. network 192.168.5.0/30 area 0.0.0.0 – включает туннельную сеть в OSPF и относит её к магистральной области (area 0). network 192.168.1.0/26 area 0.0.0.0 – объявляет серверную сеть HQ в OSPF для распространения маршрутов. network 192.168.2.0/28 area 0.0.0.0 – объявляет клиентскую сеть HQ в OSPF. network 192.168.99.0/29 area 0.0.0.0 – объявляет сеть управления в OSPF. passive-interface default – переводит все интерфейсы в пассивный режим, запрещая установление OSPF-соседств. no passive-interface tunnel.1 – снимает пассивный режим с туннельного интерфейса, разрешая обмен OSPF-пакетами только через GRE-туннель. exit – завершает настройку OSPF и возвращает к глобальному режиму конфигурации. |

Настройка маршрутизатора BR-RTR (EcoRouterOS):

Конфигурация BR-RTR является зеркальной конфигурации HQ-RTR. Отличия заключаются в IP-адресации, именах интерфейсов, отсутствии VLAN на стороне BR и наборе объявляемых в OSPF сетей. Логика работы NAT, GRE и OSPF полностью идентична.

Основные отличия конфигурации BR-RTR от HQ-RTR

Имя устройства

Используется имя хоста BR-RTR.au-team.irpo вместо HQ-RTR.au-team.irpo.

Подключение к ISP

Внешний интерфейс isp-br

IP-адрес: 172.16.5.5/28

Шлюз по умолчанию: 172.16.5.1

(у HQ-RTR используется сеть 172.16.4.0/28 и шлюз 172.16.4.1)

Локальная сеть

Одна внутренняя сеть br-net

Адрес шлюза: 192.168.3.1/27

(у HQ-RTR несколько внутренних сетей: VLAN 100, 200, 999)

VLAN

VLAN не используются

Оба порта работают в режиме untagged

(у HQ-RTR используется trunk с VLAN 100, 200, 999)

NAT-пул

Используется диапазон 192.168.3.0/27

(у HQ-RTR пул включает несколько подсетей)

GRE-туннель

IP туннеля: 192.168.5.2/30

Локальный адрес туннеля: 172.16.5.5

Удалённый адрес туннеля: 172.16.4.4

(у HQ-RTR наоборот)

OSPF

В OSPF объявляется только:

сеть туннеля 192.168.5.0/30

сеть офиса BR 192.168.3.0/27

Нет VLAN-сетей в OSPF

(у HQ-RTR объявлены VLAN 100 / 200 / 999)

Настройка маршрутизатора HQ-RTR (Альт Сервер):

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| hostnamectl hostname HQ-RTR.au-team.irpo | Команда настраивает системное имя узла (hostname) на сервере ALT Linux, используемом в роли маршрутизатора HQ-RTR. hostnamectl – утилита systemd для управления именем хоста и связанными параметрами системы. hostname – подкоманда, указывающая, что изменяется именно имя хоста. HQ-RTR.au-team.irpo – полное доменное имя (FQDN) устройства, включающее имя маршрутизатора и доменную зону, используемую в задании. |
| timedatectl set-timezone Europe/Moscow | Команда настраивает системную временную зону на сервере ALT Linux в соответствии с требованиями задания. timedatectl – утилита systemd для управления временем, датой и часовым поясом системы. set-timezone – подкоманда, указывающая на изменение часового пояса. Europe/Moscow – идентификатор временной зоны, соответствующий московскому времени (UTC+3). |
| useradd -s /bin/bash -u 1010 net_admin | Команда создаёт локального пользователя для администрирования маршрутизатора под управлением ALT Linux. useradd – утилита для добавления нового пользователя в систему. -s /bin/bash – задаёт командную оболочку пользователя, в данном случае bash. -u 1010 – вручную устанавливает числовой идентификатор пользователя (UID) net_admin – имя создаваемой учётной записи администратора. |
| echo "net_admin:P@ssw0rd" ¦ chpasswd | Команда устанавливает пароль для ранее созданного пользователя net_admin в системе ALT Linux. echo "net_admin:P@ssw0rd" – выводит строку в формате имя_пользователя:пароль, который требуется для пакетной смены пароля. ¦ (pipe) – передаёт вывод команды echo на стандартный ввод следующей команды. chpasswd – системная утилита, принимающая пары user:password и устанавливающая пароль указанному пользователю. В результате пользователю net_admin назначается пароль P@ssw0rd. |
| gpasswd -a net_admin wheel | Команда добавляет пользователя net_admin в административную группу, предоставляя ему расширенные права. gpasswd – утилита управления составом групп пользователей. -a – параметр add, указывающий на добавление пользователя в группу. net_admin – имя пользователя, которого добавляют в группу. wheel – системная группа администраторов; её члены имеют право выполнять команды с повышенными привилегиями (через sudo). В результате пользователь net_admin получает административные права в системе. |
| echo 'net_admin ALL = (root) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/module2_net_admin | Команда настраивает правила sudo, разрешая пользователю net_admin выполнять любые команды от имени root без ввода пароля. echo 'net_admin ALL = (root) NOPASSWD: ALL' – формирует правило sudo, где: net_admin – пользователь, для которого задаётся правило; ALL – разрешено подключение с любого хоста; (root) – разрешено выполнение команд от имени пользователя root; NOPASSWD: – отключает запрос пароля при использовании sudo; ALL – разрешены все команды. > /etc/sudoers.d/module2_net_admin – перенаправляет вывод в отдельный файл конфигурации sudo, что является рекомендуемым способом добавления пользовательских правил. |
| mkdir -p /etc/net/ifaces/{ens{19,20},vlan{100,200,999},gre1} | Команда подготавливает структуру каталогов для настройки сетевых интерфейсов в ALT Linux согласно топологии задания. mkdir – утилита создания каталогов. -p – параметр, позволяющий создавать вложенные каталоги и не выдавать ошибку, если они уже существуют. /etc/net/ifaces/ – базовый каталог, в котором ALT Linux хранит конфигурации сетевых интерфейсов. {ens{19,20},vlan{100,200,999},gre1} – фигурные скобки (brace expansion), создающие сразу несколько каталогов: ens19 и ens20 – каталоги для физических сетевых интерфейсов; vlan100, vlan200, vlan999 – каталоги для VLAN-интерфейсов; gre1 – каталог для GRE-туннельного интерфейса. |
| echo 'TYPE=eth' ¦ tee /etc/net/ifaces/ens{19,20}/options | Команда задаёт тип физических сетевых интерфейсов ens19 и ens20 в системе ALT Linux. echo 'TYPE=eth' – выводит строку, указывающую, что тип интерфейса является Ethernet. ¦ (pipe) – передаёт вывод команды echo на вход следующей команды. tee – записывает полученные данные одновременно в стандартный вывод и в указанные файлы. /etc/net/ifaces/ens{19,20}/options – с использованием раскрытия фигурных скобок создаёт (или перезаписывает) файлы options для интерфейсов: /etc/net/ifaces/ens19/options /etc/net/ifaces/ens20/options |
| echo $'100\n200\n999' ¦ xargs -i bash -c 'echo -e "TYPE=vlan\nHOST=ens20\nVID={}" > /etc/net/ifaces/vlan{}/options' | Команда автоматически создаёт конфигурационные файлы для VLAN-интерфейсов vlan100, vlan200 и vlan999 в ALT Linux. echo $'100\n200\n999' – выводит список VLAN ID, каждый с новой строки (100, 200, 999). ¦ – передаёт этот список на вход следующей команде. xargs -i – подставляет каждое полученное значение вместо {} и выполняет команду для каждого VLAN ID. bash -c '…' – запускает подкоманду в оболочке Bash. echo -e "TYPE=vlan\nHOST=ens20\nVID={}" – формирует содержимое файла конфигурации VLAN-интерфейса: TYPE=vlan – указывает, что интерфейс является VLAN; HOST=ens20 – задаёт физический интерфейс, на котором создаётся VLAN; VID={} – VLAN ID (100, 200 или 999). > /etc/net/ifaces/vlan{}/options – перенаправляет вывод в файл options соответствующего VLAN-интерфейса: vlan100 vlan200 vlan999 |
|  | Блок команд создаёт конфигурацию GRE-туннеля gre1 на сервере ALT Linux в роли маршрутизатора HQ-RTR. cat <<'EOT' > /etc/net/ifaces/gre1/options – начинает here-document и перенаправляет всё содержимое до метки EOT в файл конфигурации интерфейса gre1. Одинарные кавычки вокруг EOT запрещают подстановку переменных и спецсимволов. TYPE=iptun – указывает, что интерфейс является IP-туннелем. TUNTYPE=gre – задаёт тип туннеля: GRE (Generic Routing Encapsulation). TUNLOCAL=172.16.4.4 – локальный внешний IP-адрес HQ-RTR, с которого поднимается туннель. TUNREMOTE=172.16.5.5 – внешний IP-адрес удалённого маршрутизатора (BR-RTR), до которого строится GRE-туннель. TUNTTL=64 – задаёт значение TTL для пакетов, проходящих через туннель. TUNOPTIONS='ttl 64' – дополнительные параметры туннеля; дублирует установку TTL на уровне опций. EOT – завершает here-document и запись файла. |
| echo '172.16.4.4/28' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address echo '192.168.1.1/26' > /etc/net/ifaces/vlan100/ipv4address echo '192.168.2.1/28' > /etc/net/ifaces/vlan200/ipv4address echo '192.168.99.1/29' > /etc/net/ifaces/vlan999/ipv4address echo '192.168.5.1/30' > /etc/net/ifaces/gre1/ipv4address echo 'default via 172.16.4.1' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route | Блок команд назначает IPv4-адреса сетевым интерфейсам и настраивает маршрут по умолчанию на маршрутизаторе HQ-RTR под ALT Linux. echo '…' > /etc/net/ifaces/*/ipv4address – каждая команда записывает IPv4-адрес с маской в файл ipv4address, который используется сетевой подсистемой ALT Linux для статической настройки адреса интерфейса. ens19 – 172.16.4.4/28 внешний (WAN) интерфейс, подключённый к провайдеру. vlan100 – 192.168.1.1/26 шлюз серверной сети HQ (VLAN 100). vlan200 – 192.168.2.1/28 шлюз клиентской сети HQ (VLAN 200). vlan999 – 192.168.99.1/29 интерфейс сети управления (Management VLAN). gre1 – 192.168.5.1/30 IP-адрес GRE-туннеля для point-to-point соединения с BR-RTR. echo 'default via 172.16.4.1' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route – задаёт маршрут по умолчанию: default – маршрут для всех неизвестных сетей; via 172.16.4.1 – шлюз провайдера; маршрут привязывается к интерфейсу ens19. |
| echo $'search au-team.irpo\nnameserver 192.168.1.10' > /etc/net/ifaces/vlan100/resolv.conf | Команда настраивает параметры DNS для серверной сети VLAN 100 на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. echo $'search au-team.irpo\nnameserver 192.168.1.10' – формирует содержимое DNS-конфигурации: search au-team.irpo – задаёт домен поиска по умолчанию, который будет автоматически добавляться к коротким DNS-именам; \n – перевод строки; nameserver 192.168.1.10 – указывает IP-адрес DNS-сервера, используемого в сети. > /etc/net/ifaces/vlan100/resolv.conf – записывает эти параметры в файл resolv.conf, привязанный именно к интерфейсу vlan100. |
| echo nameserver 77.88.8.88 > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf | Команда задаёт DNS-сервер для внешнего (WAN) интерфейса маршрутизатора HQ-RTR под управлением ALT Linux. echo nameserver 77.88.8.88 – формирует строку конфигурации DNS, где 77.88.8.88 – публичный DNS-сервер (Яндекс DNS), используемый для разрешения внешних доменных имён. > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf – записывает настройку в файл resolv.conf, привязанный к интерфейсу ens19. |
| sed -i '/^\( *##*\)* *\(net.ipv4.ip_forward\) *= *.*/{h;s//\2 = 1/};${x;/^$/{s//\nnet.ipv4.ip_forward = 1/;H};x}' /etc/net/sysctl.conf | Команда гарантированно включает IPv4-маршрутизацию на сервере ALT Linux, корректно обрабатывая любой вариант существующей конфигурации. sed – потоковый текстовый редактор, используемый для поиска и изменения строк в файлах. -i – параметр, указывающий на редактирование файла на месте (без создания отдельного вывода). */^ *##* net.ipv4.ipforward = ./ – регулярное выражение, которое находит строку: возможно закомментированную (#), с любым количеством пробелов, содержащую параметр net.ipv4.ip_forward, с любым текущим значением. { h; s//\2 = 1/ } – если строка найдена: h – копирует найденную строку в hold-buffer; s//\2 = 1/ – заменяет всю строку на net.ipv4.ip_forward = 1, включая раскомментирование. ;${ … } – блок, выполняемый только в конце файла. x – меняет местами pattern-buffer и hold-buffer. /^$/ – проверяет, был ли параметр найден ранее (hold-buffer пустой). { s//\nnet.ipv4.ip_forward = 1/; H } – если параметр отсутствовал: добавляет в конец файла строку net.ipv4.ip_forward = 1. x – возвращает исходное содержимое буферов. /etc/net/sysctl.conf – системный файл параметров ядра, применяемых при загрузке сети. |
| service network restart | Команда перезапускает сетевую подсистему в системе ALT Linux для применения всех ранее внесённых настроек. service – утилита управления системными службами network – имя сетевой службы, отвечающей за инициализацию и настройку сетевых интерфейсов. restart – действие перезапуска: служба останавливается и запускается заново. |
| rm /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf | Команда удаляет индивидуальную DNS-настройку, ранее привязанную к внешнему интерфейсу ens19 на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. rm – утилита удаления файлов. /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf – файл конфигурации DNS, применяемый только к интерфейсу ens19. |
| apt-get update && apt-get install -y nftables frr dnsmasq | Команда обновляет список пакетов и устанавливает необходимые сервисы для маршрутизации, фильтрации трафика и DHCP/DNS. apt-get update – обновляет локальный индекс пакетов из репозиториев, чтобы система знала о доступных версиях ПО. && – логический оператор: вторая команда выполняется только при успешном завершении первой. apt-get install -y nftables frr dnsmasq – устанавливает указанные пакеты: -y – автоматически подтверждает установку без запроса пользователя; nftables – подсистема фильтрации и трансляции трафика (firewall и NAT); frr – пакет маршрутизации (реализация OSPF и других протоколов); dnsmasq – лёгкий DNS- и DHCP-сервер для обслуживания локальных сетей. |
| service network restart | было |
| sed -i s/ospfd=no/ospfd=yes/g /etc/frr/daemons | Команда включает демон OSPF в пакете FRR для последующей работы протокола динамической маршрутизации. sed – потоковый текстовый редактор для поиска и замены текста. -i – выполняет изменение файла непосредственно на месте. s/ospfd=no/ospfd=yes/g – правило замены: s – операция substitution (замена); ospfd=no – строка, которую нужно найти; ospfd=yes – строка, на которую производится замена; g – флаг глобальной замены (во всём файле). /etc/frr/daemons – конфигурационный файл FRR, в котором указывается, какие демоны маршрутизации должны запускаться. |
| cat <<'EOT' > /etc/frr/frr.conf interface gre no ip ospf passive exit ! interface gre1 ip ospf area 0.0.0.0 ip ospf authentication ip ospf authentication-key P@$$word no ip ospf passive exit ! interface vlan100 ip ospf area 0.0.0.0 exit ! interface vlan200 ip ospf area 0.0.0.0 exit ! interface vlan999 ip ospf area 0.0.0.0 exit ! router ospf passive-interface default exit EOT | Блок команд создаёт основную конфигурацию OSPF для демона FRR на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. cat <<'EOT' > /etc/frr/frr.conf – начинает here-document и полностью перезаписывает файл конфигурации FRR. Одинарные кавычки у EOT отключают подстановку переменных и спецсимволов. Настройка интерфейсов interface gre – обращение к логическому GRE-интерфейсу (обобщённо). no ip ospf passive – разрешает обмен OSPF-пакетами на GRE-интерфейсе. exit – выход из режима настройки интерфейса. interface gre1 – настройка конкретного GRE-туннеля gre1. ip ospf area 0.0.0.0 – включает интерфейс в магистральную область OSPF (area 0). ip ospf authentication – включает аутентификацию OSPF. ip ospf authentication-key P@$$word – задаёт пароль аутентификации OSPF. no ip ospf passive – разрешает формирование OSPF-соседства через туннель. exit – выход из режима интерфейса. interface vlan100 – серверная сеть HQ. ip ospf area 0.0.0.0 – объявляет VLAN 100 в OSPF. exit interface vlan200 – клиентская сеть HQ. ip ospf area 0.0.0.0 – объявляет VLAN 200 в OSPF. exit interface vlan999 – сеть управления. ip ospf area 0.0.0.0 – объявляет management-сеть в OSPF. exit Глобальные настройки OSPF router ospf – переход в режим настройки процесса OSPF. passive-interface default – делает все интерфейсы пассивными по умолчанию (маршруты объявляются, но соседства не поднимаются). exit EOT – завершает here-document и запись файла. |
| cat <<'EOT' > /etc/nftables/nftables.nft #!/usr/sbin/nft -f flush ruleset table ip nat { chain postrouting { type nat hook postrouting priority srcnat oifname "ens19" masquerade } } EOT | Блок команд создаёт конфигурацию NAT (маскарадинга) с использованием nftables на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. cat <<'EOT' > /etc/nftables/nftables.nft – начинает here-document и полностью перезаписывает основной конфигурационный файл nftables. Кавычки у EOT отключают интерпретацию переменных и спецсимволов. #!/usr/sbin/nft -f – shebang, указывающий, что файл может выполняться как скрипт и должен обрабатываться утилитой nft с чтением правил из файла. flush ruleset – полностью очищает текущий набор правил nftables перед применением новой конфигурации. table ip nat { – создаёт таблицу nat для протокола IPv4. chain postrouting { – объявляет цепочку postrouting, которая обрабатывает пакеты после принятия решения о маршрутизации. type nat hook postrouting priority srcnat – type nat – указывает, что цепочка используется для NAT; hook postrouting – привязывает цепочку к этапу postrouting; priority srcnat – задаёт приоритет выполнения для исходящего NAT. oifname "ens19" masquerade – применяет маскарадинг ко всем пакетам, выходящим через интерфейс ens19: oifname "ens19" – условие по выходному интерфейсу (WAN); masquerade – динамически подменяет исходный IP-адрес на адрес интерфейса. } } – закрывает описание цепочки и таблицы. EOT – завершает here-document и запись файла. |
|  | Команда изменяет конфигурацию dnsmasq, отключая использование локального системного резолвера и обеспечивая корректную работу DNS-сервиса в маршрутизаторе. sed – потоковый редактор для поиска и изменения текста в файлах. -i – выполняет правку файла напрямую, без создания копии. */^ *##* AUTOLOCALRESOLVER = ./ – регулярное выражение, которое находит строку: с возможными пробелами; закомментированную или нет (#); содержащую параметр AUTO_LOCAL_RESOLVER; с любым заданным значением. { h; s//\2=no/ } – если параметр найден: h – сохраняет найденную строку во временный (hold) буфер; s//\2=no/ – заменяет всю строку на AUTO_LOCAL_RESOLVER=no, раскомментируя её при необходимости. ;${ … } – блок, выполняемый в конце файла. x – меняет местами основной и временный буферы. /^$/ – проверяет, был ли параметр найден ранее (hold-буфер пуст). { s//\nAUTO_LOCAL_RESOLVER=no/; H } – если параметр отсутствовал: Добавляет строку AUTO_LOCAL_RESOLVER=no в конец файла. x – возвращает исходное состояние буферов. /etc/sysconfig/dnsmasq – системный конфигурационный файл сервиса dnsmasq. |
| cat <<'EOT' > /etc/dnsmasq.conf port=0 interface=vlan200 listen-address=192.168.2.1 dhcp-authoritative dhcp-range=interface:vlan200,192.168.2.2,192.168.2.14,255.255.255.240,6h dhcp-host=id:01:11:11:11:11:11:11,192.168.2.10 dhcp-option=6,192.168.1.10 leasefile-ro EOT | Блок команд создаёт конфигурацию dnsmasq для работы DHCP-сервера в клиентской сети VLAN 200 на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. cat <<'EOT' > /etc/dnsmasq.conf – начинает here-document и полностью перезаписывает основной конфигурационный файл dnsmasq. Одинарные кавычки у EOT отключают подстановку переменных. Общие параметры port=0 – полностью отключает встроенный DNS-сервер dnsmasq, оставляя только функцию DHCP. interface=vlan200 – указывает интерфейс, на котором dnsmasq будет работать. listen-address=192.168.2.1 – IP-адрес интерфейса, на котором сервис принимает DHCP-запросы. dhcp-authoritative – объявляет данный DHCP-сервер авторитетным для сети, что ускоряет обработку клиентов и очистку старых аренд. Настройка DHCP dhcp-range=interface:vlan200,192.168.2.2,192.168.2.14,255.255.255.240,6h – задаёт пул DHCP-адресов: interface:vlan200 – пул привязан к интерфейсу VLAN 200; 192.168.2.2 – 192.168.2.14 – диапазон выдаваемых IP-адресов; 255.255.255.240 – маска подсети (/28); 6h – время аренды IP-адреса. dhcp-host=id:01:11:11:11:11:11:11,192.168.2.10 – статическая привязка IP-адреса: id:01:11:11:11:11:11:11 – идентификатор клиента (DHCP client-id); 192.168.2.10 – всегда выдаваемый IP-адрес данному клиенту. dhcp-option=6,192.168.1.10 – передаёт клиентам DHCP-опцию 6 (DNS-сервер): 192.168.1.10 – адрес внутреннего DNS-сервера. Работа с файлами аренды leasefile-ro – запрещает dnsmasq записывать файл аренды, что подходит для лабораторных и экзаменационных сред. EOT – завершает here-document и запись конфигурационного файла. |
| systemctl enable --now nftables frr dnsmasq | Команда включает и немедленно запускает необходимые сетевые сервисы на маршрутизаторе под управлением ALT Linux. systemctl – утилита управления службами в systemd. enable – добавляет службы в автозапуск, чтобы они стартовали при каждой загрузке системы. --now – указывает сразу запустить службы, не дожидаясь перезагрузки. nftables – служба фильтрации и трансляции трафика (NAT). frr – служба динамической маршрутизации (OSPF). dnsmasq – служба DHCP (и при необходимости DNS). |

Настройка маршрутизатора BR-RTR (Альт Сервер):

Основные различия конфигурации BR-RTR (ALT Server)

1. Идентификация узла

hostname: BR-RTR.au-team.irpo

(у HQ-RTR – HQ-RTR.au-team.irpo)

2. Внешняя (WAN) адресация

ens19: 172.16.5.5/28

шлюз по умолчанию: 172.16.5.1

(у HQ-RTR используется сеть 172.16.4.0/28 и шлюз 172.16.4.1)

3. Внутренняя сеть

Используется одна локальная сеть:

ens20: 192.168.3.1/27

VLAN отсутствуют

(у HQ-RTR используются VLAN 100 / 200 / 999)

4. GRE-туннель

TUNLOCAL: 172.16.5.5

TUNREMOTE: 172.16.4.4

IP туннеля: 192.168.5.2/30

(у HQ-RTR адрес 192.168.5.1/30 и обратные значения LOCAL/REMOTE)

5. DNS-настройки

DNS для домена au-team.irpo привязан к gre1

Внешний DNS (77.88.8.88) временно задаётся для ens19, затем удаляется

(у HQ-RTR DNS привязывается к VLAN 100)

6. OSPF (FRR)

В OSPF объявляются только:

gre1 (туннель)

ens20 (локальная сеть BR)

Все интерфейсы пассивны, кроме GRE

(у HQ-RTR дополнительно участвуют VLAN-интерфейсы)

7. NAT

NAT выполняется только для одной внутренней сети (ens20)

Маскарадинг через ens19

(у HQ-RTR NAT обслуживает несколько VLAN)

Настройка сервера HQ-SRV:

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| hostnamectl hostname HQ-SRV.au-team.irpo timedatectl set-timezone Europe/Moscow | Эти команды выполняют базовую идентификацию и синхронизацию времени сервера. hostnamectl hostname HQ-SRV.au-team.irpo – задаёт серверу HQ-SRV полное доменное имя (FQDN) в домене au-team.irpo. timedatectl set-timezone Europe/Moscow – устанавливает часовой пояс сервера (UTC+3) для корректной работы времени и журналов. |
| echo 'TYPE=eth' > /etc/net/ifaces/ens19/options echo '192.168.1.10/26' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address echo 'default via 192.168.1.1' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route apt-get update && apt-get install dnsmasq -y cat 'OPTIONS=""' > /etc/sysconfig/dnsmasq service network restart | Сервер HQ-SRV получает статический адрес, корректный шлюз и готовится к работе в роли DNS-сервера. TYPE=eth – объявляет интерфейс ens19 как Ethernet. 192.168.1.10/26 – назначает серверу HQ-SRV статический IP-адрес в серверной сети. default via 192.168.1.1 – задаёт шлюз по умолчанию (маршрутизатор HQ-RTR). apt-get update && apt-get install dnsmasq -y – обновляет список пакетов и устанавливает dnsmasq (будет использоваться как DNS-сервер). OPTIONS="" – очищает дополнительные параметры запуска dnsmasq, чтобы сервис стартовал без нестандартных опций. service network restart – перезапускает сетевые службы для применения IP-настроек и маршрута. |
| cat <<'EOT' > /etc/dnsmasq.conf no-resolv no-poll no-hosts server=77.88.8.8 server=195.208.4.1 server=195.208.5.1 server=8.8.8.8 cache-size=1000 all-servers no-negcache host-record=hq-rtr.au-team.irpo,192.168.1.1 host-record=hq-srv.au-team.irpo,192.168.1.10 host-record=hq-cli.au-team.irpo,192.168.2.10 address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1 address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.10 cname=moodle.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo cname=wiki.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo EOT | Блок настраивает dnsmasq как локальный DNS-сервер для домена au-team.irpo на HQ-SRV. no-resolv – dnsmasq не использует системный resolv.conf. no-poll – запрещает автоматическую проверку изменений DNS-серверов. no-hosts – игнорирует файл /etc/hosts. server=77.88.8.8 server=195.208.4.1 server=195.208.5.1 server=8.8.8.8 – внешние DNS-серверы, на которые будут перенаправляться неизвестные запросы. cache-size=1000 – размер кэша DNS-ответов. all-servers – запросы отправляются всем upstream-DNS, используется первый ответ. no-negcache – отрицательные ответы (NXDOMAIN) не кэшируются. Локальная DNS-зона au-team.irpo host-record=… – статические A-записи: hq-rtr.au-team.irpo → 192.168.1.1 hq-srv.au-team.irpo → 192.168.1.10 hq-cli.au-team.irpo → 192.168.2.10 address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1 – принудительное сопоставление имени BR-RTR с IP. address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.10 – принудительное сопоставление имени BR-SRV с IP. cname=moodle.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo – алиас moodle указывает на HQ-RTR. cname=wiki.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo – алиас wiki указывает на HQ-RTR. |
| systemctl enable --now dnsmasq useradd -s /bin/bash -u 1010 sshuser echo "sshuser:P@ssw0rd" ¦ chpasswd gpasswd -a sshuser wheel echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers | dnsmasq запущен как DNS-сервер, создан администраторский пользователь для SSH-доступа. systemctl enable --now dnsmasq – включает DNS-службу dnsmasq в автозапуск и сразу запускает её. Создание пользователя для удалённого администрирования useradd -s /bin/bash -u 1010 sshuser – создаёт пользователя sshuser с оболочкой bash и заданным UID. echo "sshuser:P@ssw0rd" ¦ chpasswd – устанавливает пароль пользователю sshuser. gpasswd -a sshuser wheel – добавляет пользователя в группу администраторов wheel. echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers – разрешает пользователю выполнять любые команды от имени root через sudo без запроса пароля. |

Настройка сервера BR-SRV:

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| hostnamectl hostname BR-SRV.au-team.irpo timedatectl set-timezone Europe/Moscow | Эти команды выполняют базовую идентификацию и синхронизацию времени сервера. hostnamectl hostname BR-SRV.au-team.irpo – задаёт серверу BR-SRV полное доменное имя (FQDN) в домене au-team.irpo. timedatectl set-timezone Europe/Moscow – устанавливает часовой пояс сервера (UTC+3) для корректной работы времени и журналов. |
| echo 'TYPE=eth' > /etc/net/ifaces/ens19/options echo '192.168.3.10/26' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address echo 'default via 192.168.3.1' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route service network restart | Сервер BR-SRV получает статический адрес, корректный шлюз и готовится к работе в роли DNS-сервера. TYPE=eth – объявляет интерфейс ens19 как Ethernet. 192.168.3.10/26 – назначает серверу BR-SRV статический IP-адрес в серверной сети. default via 192.168.3.1 – задаёт шлюз по умолчанию (маршрутизатор BR-RTR). service network restart – перезапускает сетевые службы для применения IP-настроек и маршрута. |
| useradd -s /bin/bash -u 1010 sshuser echo "sshuser:P@ssw0rd" ¦ chpasswd gpasswd -a sshuser wheel echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers | Создание пользователя для удалённого администрирования useradd -s /bin/bash -u 1010 sshuser – создаёт пользователя sshuser с оболочкой bash и заданным UID. echo "sshuser:P@ssw0rd" ¦ chpasswd – устанавливает пароль пользователю sshuser. gpasswd -a sshuser wheel – добавляет пользователя в группу администраторов wheel. echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers – разрешает пользователю выполнять любые команды от имени root через sudo без запроса пароля. |

Настройка клиента HQ-CLI:

| Программный код | Действия |
| --- | --- |
| hostnamectl hostname HQ-CLI.au-team.irpo timedatectl set-timezone Europe/Moscow | Эти команды выполняют базовую идентификацию и синхронизацию времени сервера. hostnamectl hostname BR-SRV.au-team.irpo – задаёт клиенту HQ-CLI полное доменное имя (FQDN) в домене au-team.irpo. timedatectl set-timezone Europe/Moscow – устанавливает часовой пояс сервера (UTC+3) для корректной работы времени и журналов. |
| nmcli connection modify 'Wired Connection 1' ipv4.dhcp-client-id 01:11:11:11:11:11:11 | Команда изменяет параметры сетевого подключения HQ-CLI для корректной работы с DHCP. nmcli – консольная утилита управления NetworkManager. connection modify – режим изменения существующего сетевого подключения. 'Wired Connection 1' – имя сетевого подключения (профиль интерфейса). ipv4.dhcp-client-id 01:11:11:11:11:11:11 – задаёт DHCP Client ID: используется для идентификации клиента DHCP; должен совпадать с client-id, настроенным на DHCP-сервере (dnsmasq); обеспечивает получение заранее закреплённого IP-адреса. клиент HQ-CLI будет получать фиксированный IP-адрес от DHCP-сервера по заданному Client ID. |