IP-адреса (на УП составил для Esxi)

| Имя устройства | Адрес сети | IP-адрес | Диапазон адресов | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP (ISP-HQ: 00:0c:29:74:ff:28) | 172.16.4.0/28 | 172.16.4.1/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| ISP (ISP-BR: 00:0c:29:74:ff:32) | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.1/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| ISP (VM Network: 00:0c:29:74:ff:1e) | DHCP | DHCP |  |  |
| HQ-RTR ge0[ISP-HQ: 00:0c:29:cf:75:f9] | 172.16.4.0/28 | 172.16.4.2/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| HQ-RTR VLAN 100 [00:0c:29:cf:75:03] | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.1/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 |  |
| HQ-RTR VLAN 200 [00:0c:29:cf:75:03] | 192.168.100.64/28 | 192.168.100.65/28 | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 |  |
| HQ-RTR VLAN 999 [00:0c:29:cf:75:03] | 192.168.100.80/29 | 192.168.100.81/29 | 192.168.100.81 - 192.168.100.86 |  |
| BR-RTR ge0[ISP-BR: 00:0c:29:cb:e7:77] | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.2/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| BR-RTR te0[BR-Net: 00:0c:29:cb:e7:81] | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.1/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 |  |
| HQ-SRV (SRV-Net: 00:0c:29:20:f3:1a) | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.2/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 | 192.168.100.1 |
| BR-SRV (BR-Net: 00:0c:29:ae:13:73) | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.2/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 | 192.168.50.1 |
| HQ-CLI (CLI-Net: 00:0c:29:c6:18:17) | 192.168.100.64/28 (DHCP) | 192.168.100.66/28 (DHCP) | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 | 192.168.100.65 |

IP-адреса (которые на готовых стендах в Proxmox)

| Имя устройства | Адрес сети | Диапазон адресов | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP (ISP-HQ vmbr1002: BC:24:11:93:B1:2E) | 172.16.4.1/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| ISP (ISP-BR (vmbr1001: BC:24:11:77:43:E7) | 172.16.5.1/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| ISP (vmbr0: BC:24:11:92:B0:D3) | DHCP |  |  |
| HQ-RTR te0[ISP-HQ: vmbr1001 BC:24:11:12:56:CE] | 172.16.4.4/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| HQ-RTR te1 VLAN 100 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.1.1/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 |  |
| HQ-RTR VLAN 200 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.2.1/28 | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 |  |
| HQ-RTR VLAN 999 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.99.1/29 | 192.168.100.81 - 192.168.100.86 |  |
| BR-RTR te0[ISP-BR: BC:24:11:26:5F:6B] | 172.16.5.5/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| BR-RTR te1[BR-Net: BC:24:11:30:9D:A9] | 192.168.3.1/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 |  |
| HQ-SRV (SRV-Net: BC:24:11:F2:DB:CD) | 192.168.1.10/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 | 192.168.100.1 |
| BR-SRV (BR-Net: BC:24:11:6E:92:D4) | 192.168.3.10/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 | 192.168.50.1 |
| HQ-CLI (CLI-Net: BC:24:11:FF:B9:93) | 192.168.2.10/28 (DHCP) | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 | 192.168.100.65 |

IP-адреса (Совместил)

| Имя устройства | Адрес сети | IP-адрес | Диапазон адресов | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP (ISP-HQ vmbr1002: BC:24:11:93:B1:2E) | 172.16.4.0/28 | 172.16.4.1/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| ISP (ISP-BR (vmbr1001: BC:24:11:77:43:E7) | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.1/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| ISP (vmbr0: BC:24:11:92:B0:D3) | DHCP | DHCP |  |  |
| HQ-RTR te0[ISP-HQ: vmbr1001 BC:24:11:12:56:CE] | 172.16.4.0/28 | 172.16.4.2/28 | 172.16.4.1 - 172.16.4.14 |  |
| HQ-RTR te1 VLAN 100 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.1/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 |  |
| HQ-RTR VLAN 200 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.100.64/28 | 192.168.100.65/28 | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 |  |
| HQ-RTR VLAN 999 [BC:24:11:7F:0E:9A] | 192.168.100.80/29 | 192.168.100.81/29 | 192.168.100.81 - 192.168.100.86 |  |
| BR-RTR te0[ISP-BR: BC:24:11:26:5F:6B] | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.2/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 |  |
| BR-RTR te1[BR-Net: BC:24:11:30:9D:A9] | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.1/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 |  |
| HQ-SRV (SRV-Net: BC:24:11:F2:DB:CD) | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.2/26 | 192.168.100.1 - 192.168.100.62 | 192.168.100.1 |
| BR-SRV (BR-Net: BC:24:11:6E:92:D4) | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.2/27 | 192.168.50.1 - 192.168.50.30 | 192.168.50.1 |
| HQ-CLI (CLI-Net: BC:24:11:FF:B9:93) | 192.168.100.64/28 (DHCP) | 192.168.100.66/28 (DHCP) | 192.168.100.65 - 192.168.100.78 | 192.168.100.65 |